Бензиновая мини электростанция

HG 7500 (SE)

|  | Основные параметры: - выходная номинальная мощность 6,0 кВа, макс. мощность 6,6 кВа, напряжение 230 В, частота тока 50 Гц, одна фаза; - оригинальный двигатель HONDA GX390 с верхним расположением клапанов; - датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя; - ручной или электрический старт (аккумулятор в комплекте); - современный синхронный генератор безщеточного типа, что увеличивает срок эксплуатации без профилактического техобслуживания; - модель для использования на предприятиях, в загородных домах и т.д. с повышенным требованием к качеству тока. |
| --- | --- |

Спецификация

| Электростанция |  |
| --- | --- |
| Модель | HG 7500 (SE) |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Тип запуска | ручной и электрический |
| Режим эксплуатации | резервный |
| Охлаждение | принудительное воздушное |
| Генератор |  |
| Модель электрогенератора Тип электрогенератора | Mecc Alte S20W-95/B Синхронный, без щеточный |
| Номинальная выходная мощность (кВа) | 6 |
| Максимальная выходная мощность (кВа) | 6,6 |
| Коэфициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230, 1 фаза |
| Сила тока (А) | 26,1 |
| Выход постоянного тока (В-А) | нет |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Двигатель |  |
| Модель двигателя | HONDA GX390 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 389 |
| Мощность двигателя (л.с. / кВт) | 13/ 9,6 |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) | 88x64 |
| Вместимость масляной системы (л) | 1,1 |
| Контроль уровня масла | есть |
| Уровень шума (дБ) | 73 |
| Потребление топлива | 3 литра |
| Объём топливного бака | 17 литров |
| Транспортировочные данные |  |
| Габаритные размеры (мм) | 680X510X510 |
| Масса (кг) | 85 |